Machine Outil : 	C200		NUM720	 MOCN N°1

Réalméca: Mrs Garré ou Larmina tel: 0329874175

Mr Casanova programmation

í n° d'affaire et options Entrées/sorties [8] [LF]

variateur MAT: réparé en  juin 2000 (7000F HT)

SOMTI: maintenance MOCN (Toulouse) tel: 056130 19 19

NUM: agence Schneider (Toulouse) Mr Brival  tel: 0562148072 fax: 0561417552

Argenteuil  tel 0134236666

commercial: Mr Chiaretto tel: 0134236767

MLP: Réparation carte variateur. tel 0130620324 1centre des 7 mares 78990 Elancourt

¬-Mode sécurité carter verrouillé par la clef, pour les interventions sur changeur d ‘outils :

- M70 : Avance chargeur

- M71 : Recul chargeur

- M74 : Serrage pince

- M75 : Desserrage pince

- M72 : Deverrouillage plateau changeur d’outil

- M73 : Verrouillage plateau changeur d’outil

- M101 à M110 : Rotation du plateau changeur d’outil

-Modification de la position du capteur en Z pour le changement d’outil :

- Il faut mettre un outil en broche

- Positionner en  EN MODE IMD :G0 G52 Z0

- Couper l’air comprimé de la MOCN

- Tourner le magasin à la main

- Relever la différence de hauteur : visuellement : «  µ  »

« En mode connexion touche F11, paramètre machine « 5 » ; Modif « 1 »

- Mot de  passe : «*** »

- Paramètre P16, modifier ligne N1 (# LF ..)

Soustraire ou  ajouter la valeur « µ » en micron. Contrôle Xoff pour sortir

®-Modification de la position des capteurs POM X , Y ou Z pour récupérer les valeurs des PREFS (si glissement capteurs POM) :

- Relever les valeurs PREFX , PREFY et PREFZ. faire la différence avec les anciennes valeurs en «  µm  »

- « En mode connexion touche F11, paramètre machine « 5 » ; Modif « 1 »

- Mot de  passe : «*** »

- Paramètre P16, modifier les lignes N1, N2, et N3  (# LF ..)

- Soustraire ou  ajouter la valeur « µ » en micron. Contrôle Xoff pour sortir.

¯-Modification de la position du capteur de sécurité en Z ( Le capteur a tendance à glisser, perte puissance au moment du changement d'outil lorsque la broche remonte en Z0):

Il faut le descendre à la main et le rebloquer.

°-Erreur 32 dépassement butée POM:

Faire un RAZ. Remettre la puissance, en mode manuel dégager les axes X- Y- Z-

±-Vérification de l'état des capteurs fin de course position cht d'outils (Z)

[F10] mémoire automate

adresse: I20 ð I21    0100¶00

01110¶0

‡- cablage ligne NUM <--> PC

NUM

Micro ordinateur

1

1

13

13

20

20

3

5

7

8

5

7

3

2

4

6

2

4

6

1

13

20

5

7

3

2

4

6

9 broches

1

3

5

2

4

6

7

8

9

rose

marron

bleu

Blanc-vert

vert

8

25 broches

25 broches

8

Utilisation du logiciel de téléchargement  « Telepcn » Cas des CNC NUM série 700

*Sans signal de contrôle :

Coté CN                                        Coté Micro DB25  DB9

TD         2   -------------/--------------   3    2   RD Réception

RD         3   -------------/--------------   2    3   TD Emission

0V         7   -------------/--------------   7    5   GND

RTS       4  Non connecté

|-----   4    7   RTS   Rebouclage

Pontage  |                 des signaux

CTS      5 -----|                         |-----   5    8   CTS   de contrôle

|

DCD     8 -----|  Pontage direct sur les broches

|

DTR   20  -----|

*Avec signal de contrôle :

Coté CN                      Coté Micro DB25  DB9

TD2   -------------/--------------3    2   RD Réception

RD3   -------------/------------- 2    3   TD Emission

0V7   -------------/--------------7    5   GND

RTS4   -------------/--------------6    6   DSR

CTS5   -------------/--------------20  4   DTR

DCD8   -----|                |--------  4    7   RTS   Rebouclage

|                |                       des signaux

DTR20 -----|                |-------   5    8   CTS   de contrôle

( Pontage direct sur les broches au niveau du connecteur )

C'est avec ce type de câblage qu'il faut  de préférence utiliser TelePcCn pour un NUM 7XX en utilisant le contrôle de flux RTS/CTS.

Ce type de câblage est le plus simple à réaliser, il ne nécessite qu'un câble blindé 3 fils. La longueur du câble de transmission maximum pour une vitesse de 9600 Bauds ne doit pas excéder 25 mètres. Avec de bonnes conditions de transmissions (peu de parasites) on peut atteindre environ 40 mètres.  Il ne faut pas relier la masse du câble au châssis de la machine.

Pour recevoir les informations à partir du banc EPB, il faut réaliser un câble simplifié.

Coté Banc EPB DB 9			Coté Micro DB25

RD		2	--------------/-------------	RD	3

TD		3	--------------/-------------	TD	2

GNG		5	--------------/-------------	GND	7

RTS		7	---|			|---	RTS	4

CTS		8	---| Pont		|---	CTS	5

- CABLAGE DES PORTS SERIE COTE MICRO -

Correspondances DB9 / DB25

Signal	DB9	DB25 	Désignation US		 Désignation Fr

DCD		1	9	Data Carrier Detect	Liaison détéctée

RD		2	3	Receive Data		Réception des données

TD		3	2	Transmit Data		Transmission des données

DTR		4	20	Data Terminal Ready	Terminal prêt à recevoir

GND		5	7	Ground Masse		Signal ou Masse

DSR		6	6	Data Set Ready		Prêt à fonctionner

RTS		7	4	Request To Send	Demande d’émission

CTS		8	5	Clear To Send		Prêt à Emettre

RI		9	22	Ring Indicator		Appel Parvenu

ˆ- Capteur verrouillage magasin :

adresse: I105 changeur libre fil n°1226
I106 verrouillé fil n°1227

‰- Plus de rotation magasin :

Rupture des goupilles de l’engrenage d’entraînement rotation magasin : Démonter le moteur d’entraînement, puis les engrenages (au dessus du magasin) replacer 3 nouvelles goupilles sur les 2 engrenages intermédiaires . Attention engrenage fragiles (frittés) ne pas serrer trop fort à l’étau.

Beaucoup de pannes aléatoires sont en général dues a une dégradation des soudures des composants des cartes électroniques. La solution est de re souder ts les composants manuellement.

í1998:Perte puissance lors de POM sur X.  Capteur sécu gauche sur X HS.

í 3 fois en 1999:Perte puissance lors du cht d'outil en Z. Glissement du capteur sécu Z.

í Juin 1999: sortie série HS suite à ordinateur HS (court circuit). Cht des composants amovibles 1488 et 1489

Sur carte électronique NUM derrière pupitre  2 niveaux de composants:

----En X21 circuit BK ou ST B9018 DS 1488N MC1488P

et X20 circuit AB ou  M B9012 DS 1489N MC1489P

----En X15 circuit HD 63B50P                   9G18

í 19/05/2000: Perte puissance liée à axe X vérif des relais associés aus capteurs KA1 et KA4 bornes 13 et 14

ou bornier 7 (fil 647 ) et 8 (fil 648). Solution par changement variateur MAT

í 20/11/2000:  Problème serrage outil.  Le vérin ne descend pas suffisamment pour le desserrage de la pince. La bague nylon s'use prématurément. Solution provisoire: déplacement capteur position basse.  Vérifier pression hydraulique du sur presseur, possibilité de fuite air.

Solution: tiran desserré, démontage vérin et resserrage Tiran . De façon plus pertinente, graissage des cônes porte outil et cône de broche pour diminuer l’adhérence liée à la corrosion.

í 20/02/2001 :Suite à goupilles cassées : blocage magasin, casse engrenage intermédiaire du réducteur du magasin (élève lors de l’extraction des goupilles) . Achat chez Réalméca (450F) et changement  Perçage du gros engrenage intermédiaire pour faciliter l’extraction des goupilles lors de futures pannes/

í 20/04/2001 : De nouveau casse goupilles : Blocage magasin dû au tuyau de lubrifiant coincé entre l’outil et la broche. Les crochets élastiques de fixation des outils s’avèrent vieillis avec perte d’élasticité. Changement goupilles . Prévision changement « crochets élastiques »

í 20/05/2001 : Problème visu. Extinction aléatoire. Il faut taper sur la visu pour qu’elle s’allume. Solution : re soudage des composants sur la carte les soudures se sont dégradées.

Références accessoires et outillages

Porte outil ER25, d=20: ref E9968 584 20 80: 620F  HT

Kit tirette 90E9968: 227F HT + port 50F