Fiche de maintenance préventive CN

1-Vérifier l’équipement de la desserte : voir fiche de sécurité

3- Vérifier le niveau d’huile des glissières (voir prof)

2- Huiler les porte-outils dans le magasin de stockage ainsi que le cône de la broche de la machine:

4- Réaliser le cycle de préchauffage :

Vous établirez dans ce cadre, une notice personnelle de mise en œuvre de la machine.

41- Charger le programme %10 depuis l’ordinateur.

Programmes préchauffage :

Muller centre vertical  3 axes
 %10

N10 G0 G52 X0 Y0 Z0)

N20 L1=0

N30 L1=L1+1

N40 TL1 M6

N50 S750 M3 M40 F600

N60 G1 G52 Y-175

N70 G52 X-295

N80 G52 Y0

N90 G52 X0

N100 G52 Z-100

N110 G52 Z0

N120 M5

N130 G79 L1<10 N30

N140 M2

42- Effectuer un test de syntaxe.

43- Corriger les erreurs.
44- Effectuer un test de syntaxe.

45- Appeler professeur.
46- Exécuter le programme en mode continue.

| # Suivi de maintenance : dater et indiquer le nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | Séance 4 | Séance 5 | Séance 6 | Séance7 | Séance 8 | Séance 9 | Séance 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Séance11 | Séance12 | Séance13 | Séance14 | Séance15 | Séance16 | Séance17 | Séance18 | Séance19 | Séance 20 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Séance21 | Séance22 | Séance23 | Séance24 | Séance25 | Séance26 | Séance27 | Séance28 | Séance29 | Séance 30 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |