Machine Outil : 	Muller V300	NUM1040  MOCN N°5

SCULFORT MULLER et PESANT: Mr Cano Michel tel: 03 27 53 10 62

Mr Jovelin programmation tel: 03 27 53 10 60

 n° d'affaire et options Entrées/sorties [8] [LF]

machine livrée en 01/99

SOMTI: maintenance MOCN (Toulouse) tel: 056130 19 19

NUM: agence Schneider (Toulouse) Mr Brival  tel: 0562148072 fax: 0561417552

Argenteuil  tel 0134236666

commercial: Mr Chiaretto tel: 0134236767

MLP: Réparation carte variateur. tel 0130620324 1centre des 7 mares 78990 Elancourt

-Dégagement d’axe en cas de dépassement

- Appui sur le bouton mise sous tension et

- Appui sur X- ou Y- OU Z- simultanément

- -Repositionnement  du magasin en mode IMD :

- Exemple : Lors de la rotation du magasin en mode transparent si un RAZ est effectué :

- E 300 23 = 8   M24   Valider et Dcy réinitialisation d'une case outil

- N° Outil de la case placée

- M19 E100 :indexation broche

- M26 et M27 rentrée et sortie magasin

- Adresse capteur présence outil %I502.6

- -Accès manivelle: --> mode / manu / manivelle

- .001 --> 1 tr = 1mm

- .01 --> 1 tr = 10mm

- .1 --> 1 tr = 100mm

- sortie manivelle = Jog ill ou ill au pupitre

- - Ligne série (0): paramétrage NUM: 181N

- PC: 171P

- configuration ligne NUM: 2 lignes séries 0 pour COM1 et 1 pour serial avec 12 config possibles.

- Ligne 1 utilisée pour le téléchargement de l'automate, 0 pour communication micro.

- Paramètre machine P112 N0=n° de ligne (0); N1= 15 (9600bauds)

- -Chargement programmes machines:

- Ils doivent être chargés en RAM puis transférés en EPROM.

- Pour EditPP ou PLCTOOLS ( téléchargement automate) param= 1 / 05 / 1

- Choix de la ligne 1 ou 0: Activation et désactivation de la ligne: menu util / Ladder / menu 7 gestion fichiers.

- Tapper I pour valider et V pour Inhiber Ctrl XOFF pour sortir.
Programmes automate fournis par SCULFORT et remis dans la machine sous numtools par  Mr Brival (NUM Toulouse) Réglage de z changement outil avec programme %9998 laissé en RAM. Les programmes en RAM sont prioritaires sur ceux en EEPROM.

- - cablage ligne NUM <--> PC

- NUM

- Micro ordinateur

- 1

- 1

- 13

- 13

- 20

- 20

- 3

- 5

- 7

- 8

- 5

- 7

- 3

- 2

- 4

- 6

- 2

- 4

- 6

- 1

- 13

- 20

- 5

- 7

- 3

- 2

- 4

- 6

- 9 broches

- 1

- 3

- 5

- 2

- 4

- 6

- 7

- 8

- 9

- rose

- marron

- bleu

- Blanc-vert

- vert

- 8

- 25 broches

- 25 broches

- 8

Utilisation du logiciel de téléchargement  « Telepcn » Cas des CNC NUM série 700

- *Sans signal de contrôle :

- Coté CN                                        Coté Micro DB25  DB9

- TD         2   -------------/--------------   3    2   RD Réception

- RD         3   -------------/--------------   2    3   TD Emission

- 0V         7   -------------/--------------   7    5   GND

- RTS       4  Non connecté

- |-----   4    7   RTS   Rebouclage

- Pontage  |                 des signaux

- CTS      5 -----|                         |-----   5    8   CTS   de contrôle

- |

- DCD     8 -----|  Pontage direct sur les broches

- |

- DTR   20  -----|

- *Avec signal de contrôle :

- Coté CN                      Coté Micro DB25  DB9

- TD	2   -------------/--------------3    2   RD Réception

- RD	3   -------------/------------- 2    3   TD Emission

- 0V	7   -------------/--------------7    5   GND

- RTS	4   -------------/--------------6    6   DSR

- CTS	5   -------------/--------------20  4   DTR

- DCD	8   -----|                |--------  4    7   RTS   Rebouclage

- |                |                       des signaux

- DTR	20 -----|                |-------   5    8   CTS   de contrôle

- ( Pontage direct sur les broches au niveau du connecteur )

- C'est avec ce type de câblage qu'il faut  de préférence utiliser TelePcCn pour un NUM 7XX en utilisant le contrôle de flux RTS/CTS.

- Ce type de câblage est le plus simple à réaliser, il ne nécessite qu'un câble blindé 3 fils. La longueur du câble de transmission maximum pour une vitesse de 9600 Bauds ne doit pas excéder 25 mètres. Avec de bonnes conditions de transmissions (peu de parasites) on peut atteindre environ 40 mètres.  Il ne faut pas relier la masse du câble au châssis de la machine.

- Pour recevoir les informations à partir du banc EPB, il faut réaliser un câble simplifié.

- Coté Banc EPB DB 9			Coté Micro DB25

- RD		2	--------------/-------------	RD	3

- TD		3	--------------/-------------	TD	2

- GNG		5	--------------/-------------	GND	7

- RTS		7	---|			|---	RTS	4

- CTS		8	---| Pont		|---	CTS	5

- - CABLAGE DES PORTS SERIE COTE MICRO -

- Correspondances DB9 / DB25

- Signal	DB9	DB25 	Désignation US		 Désignation Fr

- DCD		1	9	Data Carrier Detect	Liaison détéctée

- RD		2	3	Receive Data		Réception des données

- TD		3	2	Transmit Data		Transmission des données

- DTR		4	20	Data Terminal Ready	Terminal prêt à recevoir

- GND		5	7	Ground Masse		Signal ou Masse

- DSR		6	6	Data Set Ready		Prêt à fonctionner

- RTS		7	4	Request To Send	Demande d’émission

- CTS		8	5	Clear To Send		Prêt à Emettre

- RI		9	22	Ring Indicator		Appel Parvenu

- -Particularités du mode modif NUM 1040

- Recherche d'une chaîne de caractères: ";""----"

- Insérer des blocs ou un programme: "I" "%---" ou I%--N-- N--

- "/" shunte une partie du programme.

- Pour charger un programme plus long que la mémoire disponible: Mode passant, IMD (option) EPR

- Pour renommer un programme "#" n° existant  nouveau n°

- Pour remplacer une chaîne de caractères N2 par la chaîne N1: # ; N2 ; N1

- Rappel du dernier bloc affiché: *

- ";" [chaîne de caractères] pointage de la chaîne

- ";" pointage bloc suivant avec la même chaîne de caractères.

- "!" permet d'acquérir le pt courant.

- En fin de programme N-- M23 (compte le nombre de pièces fabriquées) 
			  N-- M02

-Adresses capteurs :

Suite problème magasin outil.

- %I500.4 serrage

- %I500.5 desserrage

- %I502.6 présence outil

-Problème variateur broche

| X | Y | Z | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 6 |

Tester les phases du filtre, et  les phases du  moteur.

Sonde thermique

Filtre gris alu bornes 1103 ------106
                                 1104 ----- 107

1105 ----- 108

Avance magasin: param P11  %I502.2 1104 shunté avec 0204

Recul magasin:   param P11   %I502.3 1105 shunté avec 0204

Moteur : alim par prise + prise façade variateur en haut à gauche. Prise UVW en ABC connecteur moteur

Sur connecteur variateur passant entre borne 6 et 2 (détecteur thermique du moteur)

FTA1, FTA2: protection thermique variateur p.2 schémas alimentation.

-Fonctions auxilliaires constructeur:

M19 E100: Indexation broche

M26, M27: Rentrée et sortie magasin

M23: compte le nombre de pièces fabriquées

M31, M30: Desserrage, serrage  outil

M25: Rotation changeur

M28: Nettoyage cône

M29: Arrêt nettoyage cône

Beaucoup de pannes aléatoires sont en général dues a une dégradation des soudures des composants des cartes électroniques. La solution est de re souder ts les composants manuellement.

20/01/1999: Cht moteur axe X. Problème joint d’étanchéité sur joint sortie moteur. Bobinage imbibée de lubrifiant. Réparation prise en charge par Muller sous garantie.

10/02/1999: Cht variateur axe X. (erreur 5) sous garantie

06/06/1999: Cht variateur broche. (erreur 6) sous garantie

Mars 2000:Broche descendue sur magasin -> coulisseau magasin cassé.

Changement coulisseau  Modif programme automate + modif programme automate %998 founies par Sculfort et installées par NUM (Mr Brival) sous PLCTOOL /NUMTOOL.

Janvier 2001: Desserrage glissière à aiguilles du coulisseau magasin.

Février 2001: Broche descendue sur magasin -> coulisseau magasin cassé

Erreur élève : mode manuel mal utilisé (avance magasin avec outil en broche) erreur supposée.

Surtout outil monté à l’envers => désindexation broche pour changement outil. (problème codeur)

Coulisseau réparé au lycée par pièce en acier rapportée sur le coulisseau.

Il faut ajouter un capteur de position changement outil (Z-92) qui validerait l’avance du coulisseau du magasin.

Mars 2002: Problème ARU. Pas de puissance. Automate utilitaire 7 regarder fonction.Fil 0204 / 1014 com 24V I500.2en série avec KA1 (sortieQ500.0 doit être à 1) fil. ? Cht carte automate le 8/03/2002 (NUM Brival).