Fiche de maintenance préventive CN

1-Vérifier l’équipement de la desserte : voir fiche de sécurité

3- Vérifier le niveau d’huile des glissières (voir prof)

2- Huiler les porte-outils dans le magasin de stockage ainsi que les trous de fixation des outils dans le magasin

4- Réaliser le cycle de préchauffage :

Vous établirez dans ce cadre, une notice personnelle de mise en œuvre de la machine.

41- Charger le programme %10 depuis l’ordinateur.

Programmes préchauffage :

SONIM T10 Tour CN horizontal

%10

N10 G0 G52 X0 Y0 Z0

N20 G79 N100

N30 G97 S750 M3 M41

N40 G95 F0.8

N50 G1 G52 X-100

N60 G52 Z-100

N70 G52 X0

N80 G52 Z0

N90 M5

N100 M6 T1

N110 G77 N30 N90

N120 M6 T2

N130 G77 N30 N90

N140 M6 T3

N150 G77 N30 N90

N160 M6 T4

N170 G77 N30 N90

N180 M6 T5

N190 G77 N30 N90

N200 M6 T6

N210 G77 N30 N90

N220 M6 T7

N230 G77 N30 N90

N240 M6 T8

N250 G77 N30 N90

N260 M2

42- Effectuer un test de syntaxe.

43- Corriger les erreurs.
44- Effectuer un test de syntaxe.

45- Appeler professeur.
46- Exécuter le programme en mode continue.

| # Suivi de maintenance : dater et indiquer le nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | Séance 4 | Séance 5 | Séance 6 | Séance7 | Séance 8 | Séance 9 | Séance 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Séance11 | Séance12 | Séance13 | Séance14 | Séance15 | Séance16 | Séance17 | Séance18 | Séance19 | Séance 20 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Séance21 | Séance22 | Séance23 | Séance24 | Séance25 | Séance26 | Séance27 | Séance28 | Séance29 | Séance 30 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |