Vérifier l’équipement de la desserte

Fiche de Sécurité CN

Fiches d’aide:

- Prefs + liste outils avec jauges.

- Caractéristiques machine.

- Procédures

Jeux de clefs 6 pans.

Jeux de mors doux

Massette + pinceau + pinceau

Jeux de forets + adaptateurs.

Caissette pour le transport des outils à utiliser

Stockage outils

Housse sur l’ordinateur de téléchargement

Prévention des risques

- Monter correctement l’outil

- Serrer correctement la pièce

- Ne pas s’asseoir devant la machine, pendant l’usinage.

- Garder la main droite sur le potentiomètre des avances pour la mise au point du programme.

Arrêt d’urgence

- Utiliser un crochet à copeaux.

- Ne pas intervenir dans l’armoire électrique.

- En fin de séance, nettoyer la machine avec un pinceau.

## PROTECTIONS  INDIVIDUELLES

Tenue de travail:  Port de la combinaison fermée. Combinaison coton obligatoire.                                  Chaussures de sécurité

Ne pas porter: Bagues, cravate, foulard.

Conseils:
- Attacher les cheveux longs.

- En cas d'incident machine appuyer sur le bouton d’arrêt d'urgence.

- Pas de chahut, pas de bousculade.

- Avoir une attitude attentive à son environnement:

--> bruits anormaux

--> odeurs anormales

--> se sentir concerné par tout événement anormal.

- Ne pas quitter une machine en fonctionnement.

- Aucune intervention sur les autres postes ,sans autorisation.

- En cas de brûlures, mettre de l'eau copieusement .