Machine Outil : 	T20	NUM720	 MOCN N°2

N°affaire : 10912700

EEPROM :201281 E1

param : T9

log pupitre : 2013366

Réalméca: Mrs Garré ou Larmina tel: 0329874175 fax :03 29874446

Mr Casanova programmation

í n° de série 1086

í n° d'affaire et options Entrées/sorties [8] [LF]

SOMTI: maintenance MOCN (Toulouse) tel: 056130 19 19

NUM: agence Schneider (Toulouse) Mr Brival  tel: 0562148072 ou direct 0677022080 fax: 0561417552

Argenteuil  tel 0134236666

commercial: Mr Chiaretto tel: 0134236767

MLP: Réparation carte variateur. tel 0130620324 1centre des 7 mares 78990 Elancourt

¬-Modification de la position des capteurs POM X ou Z pour récupérer les valeurs des PREFS (si rotation magasin et réglage alignement outil) :

- Relever les valeurs PREFX et PREFZ. faire la différence avec les anciennes valeurs en «  µm  »

- « En mode connexion touche F11, paramètre machine « 5 » ; Modif « 1 »

- Mot de  passe : «*** »

- Paramètre P16, modifier les lignes N1 et N2 (# LF ..)

- Soustraire ou  ajouter la valeur « µ » en micron. Contrôle Xoff pour sortir.

-Erreur 32 dépassement butée POM:

Faire un RAZ. Remettre la puissance, en mode manuel dégager les axes X- Y- Z-

®-Perte puissance dûe à un manque d'air au moment d'un changement d'outil.

Message "manque d'air écrasé", donc aucun message affiché...

¯- Vérification pressostat :

Entrée I1.2 fil 1132. ref: Jucomatic 1689005009 (250F HT)

°- cablage ligne NUM <--> PC

NUM

Micro ordinateur

1

1

13

13

20

20

3

5

7

8

5

7

3

2

4

6

2

4

6

1

13

20

5

7

3

2

4

6

9 broches

1

3

5

2

4

6

7

8

9

rose

marron

bleu

Blanc-vert

vert

8

25 broches

8

25 broches

Utilisation du logiciel de téléchargement  « Telepcn » Cas des CNC NUM série 700

*Sans signal de contrôle :

Coté CN                                        Coté Micro DB25  DB9

TD         2   -------------/--------------   3    2   RD Réception

RD         3   -------------/--------------   2    3   TD Emission

0V         7   -------------/--------------   7    5   GND

RTS       4  Non connecté

|-----   4    7   RTS   Rebouclage

Pontage  |                 des signaux

CTS      5 -----|                         |-----   5    8   CTS   de contrôle

|

DCD     8 -----|  Pontage direct sur les broches

|

DTR   20  -----|

*Avec signal de contrôle :

Coté CN                      Coté Micro DB25  DB9

TD2   -------------/--------------3    2   RD Réception

RD3   -------------/------------- 2    3   TD Emission

0V7   -------------/--------------7    5   GND

RTS4   -------------/--------------6    6   DSR

CTS5   -------------/--------------20  4   DTR

DCD8   -----|                |--------  4    7   RTS   Rebouclage

|                |                       des signaux

DTR20 -----|                |-------   5    8   CTS   de contrôle

( Pontage direct sur les broches au niveau du connecteur )

C'est avec ce type de câblage qu'il faut  de préférence utiliser TelePcCn pour un NUM 7XX en utilisant le contrôle de flux RTS/CTS.

Ce type de câblage est le plus simple à réaliser, il ne nécessite qu'un câble blindé 3 fils. La longueur du câble de transmission maximum pour une vitesse de 9600 Bauds ne doit pas excéder 25 mètres. Avec de bonnes conditions de transmissions (peu de parasites) on peut atteindre environ 40 mètres.  Il ne faut pas relier la masse du câble au châssis de la machine.

Pour recevoir les informations à partir du banc EPB, il faut réaliser un câble simplifié.

Coté Banc EPB DB 9			Coté Micro DB25

RD		2	--------------/-------------	RD	3

TD		3	--------------/-------------	TD	2

GNG		5	--------------/-------------	GND	7

RTS		7	---|			|---	RTS	4

CTS		8	---| Pont		|---	CTS	5

- CABLAGE DES PORTS SERIE COTE MICRO -

Correspondances DB9 / DB25

Signal	DB9	DB25 	Désignation US		 Désignation Fr

DCD		1	9	Data Carrier Detect	Liaison détéctée

RD		2	3	Receive Data		Réception des données

TD		3	2	Transmit Data		Transmission des données

DTR		4	20	Data Terminal Ready	Terminal prêt à recevoir

GND		5	7	Ground Masse		Signal ou Masse

DSR		6	6	Data Set Ready		Prêt à fonctionner

RTS		7	4	Request To Send	Demande d’émission

CTS		8	5	Clear To Send		Prêt à Emettre

RI		9	22	Ring Indicator		Appel Parvenu

Beaucoup de pannes aléatoires sont en général dues a une dégradation des soudures des composants des cartes électroniques. La solution est de re souder ts les composants manuellement.

í 03/06/99: Grippage poulie moteur. Changement courroie poly V 15 dents pas 2.1 (ref:1451308630 ->350F chez Réalméca) , (ref:813J15-> 113,10F à la CIR)

í 03/09/99: Problème d'entraînement broche en rotation (poulie collée). Réalisation d'une bague clavetée sur arbre moteur. Collage poulie coté broche. Alignement moteur à revoir pour éliminer bruit courroie. Revu  01/02

í 20/09/99: Aléa carte alimentation commande. Changement condensateur grillé.

í 08/10/99: Sortie série HS suite à ordinateur HS (court circuit). Cht des composants CMS 1488 et 1489 (500F TTC) par COSY tel 0562201757 zone industrielle du chapitre 14 rue Jean Perrin Tlse

Sur carte électronique NUM derrière pupitre  2 niveaux de composants:

----En X21 circuit BK ou ST B9018 DS 1488N MC1488P

et X20 circuit AB ou  M B9012 DS 1489N MC1489P

----En X15 circuit HD 63B50P                   9G18  composant introuvable en CMS

Aucun résultat. ==>Changement carte NUM 4000F TTC

í 20/09/00: Aléa carte alimentation commande. Reprise du problème. Choc sur carte pour régler le problème jusqu’à réparation définitive.

í 20/05/01:  Aléa  carte alimentation commande. Re-soudage de tous les composants de la carte.

í 28/02/02:  Cht codeur broche IDEACOD type IN58REA001 série 0995 5V ref : 1658 955 801 190€ + port

í 28/05/02:  Mise en place interrupteur hors sécu par SOMTI.

í 05/06/02:  Vidange et nettoyage circuit lubrifiant

Réferences accessoires et outilages

Porte outil VDI16, d=16: ref